Assignment 2 :

- Design and Simulate 8:3 Encoder. Simulate all possible input combinations and verify the output.

Verilog code :

module encoder_8_to_3 (

input  [7:0] in,

output reg [2:0] out

);

always @(*) begin

case (in)

8'b00000001: out = 3'b000;

8'b00000010: out = 3'b001;

8'b00000100: out = 3'b010;

8'b00001000: out = 3'b011;

8'b00010000: out = 3'b100;

8'b00100000: out = 3'b101;

8'b01000000: out = 3'b110;

8'b10000000: out = 3'b111;

default:     out = 3'b000;

endcase

end

endmodule

Compilation of the codes :

Simulation Waveforms :

The Input values shown are in the Hexadecimal. The output selection is based on the inputs and stuff.